NS2050型激光测照器

技术规格书

盛飞光速科技（成都）有限公司

2025年2月

文档修改记录

| 版本号 | 修改内容描述 | 修改人 | 日期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.0.0 | 创建文档 |  | 20250219 |  |

目  次

1 内容及适用范围	4

1.1 主题内容	4

1.2 适用范围	4

2 引用文件	4

3 功能性能指标	4

3.1 功能	4

3.2 性能	5

4 接口	6

4.1电气接口	6

4.2机械接口	6

5 通用质量要求	6

5.1可靠性	6

5.2维修性	6

5.3测试性	6

5.4保障性	6

5.5安全性	7

5.6环境适应性	7

6 其他要求	7

6.1标准化	7

6.2标志	7

6.3涂覆	7

6.4外观	7

6.5贮存年限	7

6.6包装	7

6.7产品交付	7

6.8质保期	7

附录A	9

附录B	19

附录C.............................................................................................................................................................220

# 内容及适用范围

## 主题内容

本规格书规定了NS2050型激光测照器的功能、组成、各项指标、适用环境条件、随机文件、质量保证、试验验收等内容。

## 适用范围

本规格书适用于NS2050型激光测照器的订货、制造、验收和交付，是订货合同的依据。

# 引用文件

GJB 150A-2009        军用装备试验室环境试验方法

GJB 151B-2013        军用设备和分系统电磁发射和敏感度要求与测量

GJB 368B-2009        装备维修性工作通用要求

GJB 369A-1998        军用光学仪器通用规范

GJB 438BA-2009       武器系统软件开发文档

GJB 450A-2004        装备可靠性工作通用要求

GJB 451A-2005        可靠性维修性保障性术语

GJB 470A-1997        军用激光器危害的控制和防护

GJB 900-1990         系统安全性通用大纲

GJB 1181-1991        军用装备包装、装卸、贮存和运输通用大纲

GJB 2547A-2012       装备测试性工作通用要求

# 功能性能指标

## 功能

- 串口控制，接收和响应上位机总线指令；

- 上下电功能；

- 激光测距功能，实时上报距离值；

- APD闭锁保护功能；

- 距离选通功能；

- 激光照射功能，能以规定内同步编码和外同步编码方式进行激光照射；

- 激光照射延迟功能；

- 激光信号同步输出功能；

- 激光能量调节功能；

- 激光脉冲计数功能；

- 设备内部状态自检功能；

- 设备状态监控功能；

- 电源保护功能；

- 编码自毁功能；

- 一键复位功能；

- 串口在线升级功能；

## 性能

- 激光类型：无温控共孔径半导体泵浦固体激光测照器；

- 激光波长：1.064μm±0.003μm；

- 激光能量：≥20mJ；

- 激光脉冲宽度：15±5ns；

- 工作准备时间（全温）：≤1min；

- 束散角：≤0.5mrad；

- 光束空间指向不稳定度：≤0.05mrad（1σ，一个照射周期内）；

- 一个周期内激光单脉冲能量波动：≤10%（去除前2s）；

- 激光测距精度：±2m；

- 测距频率：单次/1Hz/5Hz；

- 准测率：≥98%；

- 照射基频：20Hz；

- 激光编码：1024组定频码，4组1024位伪随机码，4组1024位PCM码；

- 照射编码精度：≤2μs；

- 测距距离：200m-5000m（能见度≥10km，2.3m×2.3m目标，目标反射率≥20%）

- 激光连续照射时间

单发模式：一次照射时间不小于25s，间隔不大于15s，连续照射8个周期；

快发模式：一次照射时间不小于60s，间隔不大于60s，连续照射2个周期；

8个单发周期后或2个快发周期后，再次照射时间间隔：30min。

- （17）  激光连续测距时间：不小于5min（1Hz），不小于2min（5Hz）；

- （18）  激光光轴与安装基准平行性：≤0.6mrad（垂直于安装基面方向）；

# 接口

## 4.1电气接口

- 总线：RS422一路，通信速率115200bps；

- 电源：28VDC，正常工作范围18V~32V，峰值电流≤3A；

- 外同步信号：422差分电平信号输入；

- 同步输出信号：422差分电平信号或5VTTL输出；

- 上电控制信号：5V高电平使能输入；

- 出光允许信号：3.3V高电平输出；

- 能量设置信号：0-3.3V模拟输入；

- 功耗：≤45W（平均功耗，20hz），≤5W（待机功耗）；

产品电气接口定义及通信协议见附录A。

## 4.2机械接口

- 外形尺寸：≤88mm×60mm×52mm，产品包络外形见附录B；

- 重量：≤500g；

# 通用质量要求

## 5.1可靠性

- 平均故障间隔时间(MTBF)：1800h。

## 5.2维修性

激光测照器可整体更换，平均更换时间小于30分钟。

## 5.3测试性

具有机内BIT测试措施，具有在线故障检测功能，并报告自检结果。

## 5.4保障性

- a)使用维护说明书；

- b)控制软件及控制线。

## 5.5安全性

产品具备激光安全提醒标志。

## 5.6环境适应性

- 使用环境温度：-40℃～+60℃；

- 贮存温度：-55℃～+70℃；

- 最高海拔高度：4500m；

- 其它使用环境满足GJB150.xA-2009 《军用装备实验室环境试验方法》等相关规定的相关要求。

产品环境试验项目按照附录C规定执行。

# 其他要求

## 6.1标准化

符合国防科工委[2004]176号《武器装备研制生产标准化工作规定》有关规定。

## 6.2标志

（1）成品标识采用丝网印刷；

（2）标识内容包括：公司标识、产品型号、序列号等信息。

## 6.3涂覆

产品表面镀暗镍。

## 6.4外观

产品的外观质量符合GJB369A-1998《军用光学仪器通用规范》相关要求。

## 6.5贮存年限

在标准军用仓库的条件下，按规定的程序进行维护、保养，产品贮存时间不少于3年。

## 6.6包装

产品贮存、运输包装符合GJB1181-1991《军用装备包装、装卸、贮存和运输通用大纲》的相关要求。

## 6.7产品交付

产品交付时提供使用说明书、合格证和完整的检验记录等。

## 6.8质保期

产品质保期限为1年或发射脉冲100万次（以先达到为准），在质保期内，如出现产品本身质量问题，免费维修；人为或操作失误等造成产品出现问题，按照亮源公司维修情况进行有偿维修；超出质保期后如出现质量问题视维修情况进行收费。

# 附录A

电气接口定义

| 连接器型号：J30JZLN21TJ，21P，L=300mm |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 产品接口定义 | 信号流向 | 备注 |
| 1 | 28V+ | 电源正 | 激光测照器←系统 | 18~32V直流供电 |
| 2 | 28V+ | 电源正 |  |  |
| 3 | 28V+ | 电源正 |  |  |
| 4 | GND_28V | 电源负 |  |  |
| 5 | GND_28V | 电源负 |  |  |
| 6 | GND_28V | 电源负 |  |  |
| 7 | RS422_TX+ | 422通信发送正 | 激光测照器→系统 | RS422差分信号，波特率115200bps |
| 8 | RS422_TX- | 422通信发送负 |  |  |
| 9 | RS422_RX- | 422通信接收负 | 激光测照器←系统 |  |
| 10 | RS422_RX+ | 422通信接收正 |  |  |
| 11 | GND | 422通信地 | 激光测照器←→系统 |  |
| 12 | CLK+ | 外触发正 | 激光测照器←系统 | 外同步输入：RS422差分信号 |
| 13 | CLK- | 外触发负 |  |  |
| 14 | SY+ | 光同步输出正 | 激光测照器→系统 | 光同步输出：RS422差分信号/5V_TTL信号（默认5V_TTL） |
| 15 | SY- | 光同步输出负 |  |  |
| 16 | SD+ | 上电控制正 | 激光测照器←系统 | 上电使能：5V高电平有效 |
| 17 | SD- | 上电控制负 |  |  |
| 18 | EM | - | 激光测照器→系统 | - |
| 19 | GND | 信号地 | 激光测照器←→系统 | 能量调节和工作状态表示信号共用地端 |
| 20 | ES | 能量调节 | 激光测照器←系统 | 0~3V模拟电压输入进行能量调节 |
| 21 | RUN | 允许出光 | 激光测照器→系统 | 允许出光为低电平（0V），不允许出光为高电平（3.3V） |

通信协议

- 通讯标准

异步串行通信标准：		RS-422

波特率：				115200bps

传输格式：				8个数据位1个起始位，1个停止位，无校验位

对于每个字节信息，先传输最低位(lsb)，如果是多字节信息，先传输低字节。

- 一级指令输入输出信息

表1主控设备发送报文格式说明

| 序号 | 名称 | 说明 | 代码 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | FH | 报文开始标志 | 55(H) |  |
| 2 | CMD | 命令字 | 见表2 |  |
| 3 | DATA[N] | 数据字节（5个） | 见表2 |  |
| 4 | CHK | 异或校验 | 除效验字节，其他字节异或 |  |

命令描述如下：

表2 主控发送给测照器的命令及数据字说明

| 序号 | 命令字 | 功能 | 数据字节 | 备注 | 长度 | 示例代码 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0x00 | 测距停止 | 00、00、00、00、00 |  | 8字节 | 55 00 00 00 00 00 00 55 |
| 2 | 0x02 | 单次测距 | 00、00、00、00、00 |  | 8字节 | 55 02 00 00 00 00 00 57 |
| 3 | 0x03 | 1Hz测距 | 测距时间（uint16）、00、00、00 | 测距时间<= 300s | 8字节 | 55 03 64 00 00 00 00 32 （测距时间100s） |
| 4 | 0x04 | 5Hz测距 | 测距时间（uint16）、00、00、00 | 测距时间<= 120s | 8字节 | 55 04 64 00 00 00 00 35（测距时间100s） |
| 5 | 0x05 | 精频码照射 | 测距时间（uint16）、精频码序号（uint16）、00 | 测距时间<= 60s；精频码序号：0-1023； | 8字节 | 55 05 3C 00 00 00 00 6C（照射时间60s，序号0） |
| 6 | 0x06 | 变间隔码照射 | 测距时间（uint16）、变间隔码序号（uint8）、00、00 | 测距时间<= 60s；变间隔码序号：0-3； | 8字节 | 55 06 3C 00 00 00 00 6F（照射时间60s，序号0） |
| 7 | 0x07 | 脉冲序列码照射 | 测距时间（uint16）、脉冲序列码序号（uint8）、00、00 | 测距时间<= 60s；脉冲序列码序号：0-3； | 8字节 | 55 07 3C 00 00 00 00 6E（照射时间60s，序号0） |
| 8 | 0x08 | 目标模式选择 | 目标模式（uint8）、00、00、00、00 | 0：首目标（默认）； 1：末目标； | 8字节 | 55 08 00 00 00 00 00 5D （首目标） |
| 9 | 0x09 | 选通值设置 | 选通值（uint16）、00、00、00 | 单位：m，默认200m | 8字节 | 55 09 64 00 00 00 00 38 （选通值200m） |
| 10 | 0x0A | 出光次数查询 | 00、00、00、00、00 |  | 8字节 | 55 0A 00 00 00 00 00 5F |
| 11 | 0x0B | 外触发照射 | 测距时间（uint16）、00、00、00 | 测距时间<= 60s | 8字节 | 55 0B 3C 00 00 00 00 62（照射时间60s） |
| 12 | 0x0C | APD电源开关设置 | 开关模式（uint8）、00、00、00、00 | 0：APD电源开（默认）； 1：APD电源关； | 8字节 | 55 0C 01 00 00 00 00 58 （APD电源关） |
| 13 | 0x0D | 码型装订开关 | 开关模式（uint8）、00、00、00、00 | 0：启动装订； 1：关闭装订（默认）； | 8字节 | 55 0D 00 00 00 00 00 58（启动装订） |
| 14 | 0x0E | 编码自毁命令 | 00、00、00、00、00 | 5s内发送3次 | 8字节 | 55 0E 00 00 00 00 00 5B |
| 15 | 0x0F |  |  |  | 8字节 |  |
| 16 | 0x10 | 版本号查询 | 00、00、00、00、00 |  | 8字节 | 55 10 00 00 00 00 00 45 |
| 17 | 0x11 | 照射延时设置 | 延时时间（uint16）、00、00、00 | 延时时间 <= 300s 默认：0s | 8字节 | 55 11 2C 01 00 00 00 69（延时时间300s） |
| 18 | 0x12 | 能量设置 | 设置模式（uint8）、能量百分比（uint8）、00、00 | 设置模式：0，指令模式（默认）；1，模拟模式。 能量百分比：指令模式下额定能量的比率，默认100%；模拟模式下无效。 | 8字节 | 55 12 00 64 00 00 00 23 （指令模式，100%输出） |
| 19 | 0x19 | 动静态设置 | 模式（uint8）、00、00、00、00 | 0：动态（默认）； 1：静态； | 8字节 | 55 13 00 00 00 00 00 46 （动态） |
| 20 | 0xFE | 恢复出场设置 | 00、00、00、00、00 |  | 8字节 | 55 FE 00 00 00 00 00 AB |
| 21 | 0xFF | 程序升级 | 00、00、00、00、00 |  | 8字节 | 55 FF 00 00 00 00 00 AA |

- 主控接收格式

接收报文格式如下：

表3 接收报文格式说明

| 序号 | 名称 | 说明 | 代码 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | FH | 报文开始标志 | 55(H) |  |
| 2 | CMD | 命令字 | 见表2 |  |
| 3 | DATA[N] | 数据字节（11个） | 见表2 |  |
| 4 | CHK | 异或校验 | 除效验字节，其他字节异或 |  |

主控接收状态描述：

表4测距机发送给主控数据字说明

| 序号 | 命令字 | 功能 | 数据字节 | 备注 | 总长度 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0x00 | 停止（测距停止） | 0x00 | 数据字节都为0x00 | 14字节 |
| 2 | 0x01 | 周期自检 | D0 ~Dn-1 | D0 标志字节1： Bit7 1：有主波，0：无主波 Bit6 1：有前目标，0：无前目标（目标距离小于选通距离） Bit5 1：有回波，0：无回波 Bit4 1：有后目标，0：无后目标（第一个目标（主目标）后，出现其它目标） Bit3 1：APD关（闭锁），0：APD开 Bit2 1：末目标，0：首目标 Bit1 1：5V故障，0：正常 Bit0 1：APD故障，0：正常 D1 标志字节2： Bit7 1：系统异常，0：正常 Bit6 1：超温告警，0：正常 Bit5 1：温度异常，0：正常 Bit4 1：PD异常， 0：正常 Bit3 1：禁止出光，0：允许 Bit2 1：静态，0：动态 Bit1-0：00：待机，01：测距，10：照射，11：休息 D2-D3 ：选通值距离（单位：m） D4 ：环境温度，（单位：℃） D5 ：LD温度，（单位：℃） D6-D7 ：APD电压，（单位：V） D8 ：当前挡位（额定能量百分比） D9-D10 ：照射延时，（单位：0.1s） | 14字节 |
| 3 | 0x02 | 单次测距 | D0 ~Dn-1 | D0 标志字节1：同自检 D1 标志字节2：同自检 D2-D3 ：目标距离（单位：m） D4 ：环境温度，（单位：℃） D5 ：LD温度，（单位：℃） D6-D7 ：本次出光次数 D8 ：激光能量，（单位：mJ） D9 ：LD驱动脉宽，（单位：us） D10 ：预留 | 14字节 |
| 4 | 0x03 | 1hz测距 | D0 ~Dn-1 | 同单次测距 | 14字节 |
| 5 | 0x04 | 5hz测距 | D0 ~Dn-1 | 同单次测距 | 14字节 |
| 6 | 0x05 | 精频码照射 | D0 ~Dn-1 | 同单次测距 | 14字节 |
| 7 | 0x06 | 变间隔码照射 | D0 ~Dn-1 | 同单次测距 | 14字节 |
| 8 | 0x07 | 脉冲序列码照射 | D0 ~Dn-1 | 同单次测距 | 14字节 |
| 9 | 0x08 | 目标模式选择 | D0 ~Dn-1 | D0 ：0，首目标；1，末目标 D1-D10 ：都为0x00 | 14字节 |
| 10 | 0x09 | 选通值设置 | D0 ~Dn-1 | D0-D1 ：选通距离（单位：m） D2-D10 ：都为0x00 | 14字节 |
| 11 | 0x0A | 出光次数查询 | D0 ~Dn-1 | D0-D3 ：出光次数 D4-D10 ：都为0x00 | 14字节 |
| 12 | 0x0B | 外触发照射 | D0 ~Dn-1 | 同单次测距 | 14字节 |
| 13 | 0x0C | APD电源开关 | D0 ~Dn-1 | D0 ：0，电源开（默认）；1，电源关 D1-D10 ：都为0x00 | 14字节 |
| 14 | 0x0D | 编码装订开关 | D0 ~Dn-1 | D0 ：0，启动装订；1，关闭装订（默认） D1-D10 ：都为0x00 | 14字节 |
| 15 | 0x0E | 编码自毁命令 | D0 ~Dn-1 | D0 ：0，自毁失败；1，自毁成功 D1-D10 ：都为0x00 | 14字节 |
| 16 | 0x0F |  |  | 暂无指令 | 14字节 |
| 17 | 0x10 | 版本信息查询 | D0 ~Dn-1 | D0-D2, 主控单片机 D0:(uint8)主版本号（1-9，L\F\Y阶段为1，D阶段为2，P阶段为3） D1:(uint8)次版本号（0-99，功能或性能发生变化时） D2:(uint8)维护版本号（0-99，维护性或勘误性变化时） D3-D5, FPGA D3:(uint8)主版本号 D4:(uint8)次版本号 D5:(uint8)维护版本号 D6-D10 ：都为0x00 | 14字节 |
| 18 | 0x12 | 能量设置 | D0 ~Dn-1 | D0 ：0，指令控制；1，模拟控制 D1 ：额定能量的百分比 D2-D10 ：都为0x00 | 14字节 |
| 19 | 0x13 | 动静态设置 | D0 ~Dn-1 | D0 ：0，动态；1，静态 D1-D10 ：都为0x00 | 14字节 |
| 20 | 0xFE | 恢复出厂设置 | D0 ~Dn-1 | D0-D10 ：都为0x00 | 14字节 |
| 21 | 0xFF | 程序升级 | D0 ~Dn-1 | D0-D10 ：都为0x00 | 14字节 |
| 备注：①未定义数据字节/位，默认为0; |  |  |  |  |  |

- 二级指令变间隔码（包含变间隔码和伪随机码）装订

- 3.1 变间隔码写入

表5 主控系统发送（最大52个字节）

| 字节序号 | 名 称 | 范 围 |  | 含 义 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 帧头 | 0x55 |  |  |
| 1 | 命令字 | 0x30 |  | 写变间隔序列 |
| 2 | 变间隔码序列组号 | 0~3 |  |  |
| 3 | 该组变间隔码序列精确码型数量 | -- LSB | 最大值1024 | 需“存储”的码型的总数量 |
| 4 |  | -- MSB |  |  |
| 5 | 传输分页号 | 0x0~0xFE：分页序号 0xFF：分页传输结束序号 |  | 控制指令为0x30，当数值为0~254范围内时，序号需连续，否则“禁止写入”。当为0xFF时，为分页传输最后一页。 |
| 6 | 当前分页 数据量 | 四字节最多11个。 |  | 精确频率码数量。 |
| 7~50 | 写入/读取 数据 | 四字节为一个有效编码，低字节在前，高字节在后。 |  | 量化单位1LSB=1us。 |
| 51 | 校验 | XX |  | 前面所有字节的异或校验 |

测照器返回

| 字节序号 | 名 称 | 范 围 |  | 含 义 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 帧头 | 0x55 |  |  |
| 1 | 命令字 | 0x30 |  |  |
| 2 | 状态返回 | 0x00：变间隔序列写入成功 0x01：变间隔序列写入失败 |  |  |
| 3 | 变间隔码序列组号 | 0~3 |  | 写入“成功/失败”的变间隔码序列，对应的组号 |
| 4 | 该组变间隔码序列精确码型数量 | -- LSB | 最大1024 | 写入“成功”的变间隔码序列，码型总数量；写入“失败”，该值为“0” |
| 5 |  | -- MSB |  |  |
| 6 | 校验 | XX |  | 前面所有字节的异或校验 |

- 3.2 变间隔码读取

表6 主控系统发送

| 字节序号 | 名 称 | 范 围 | 含 义 |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | 帧头 | 0x55 |  |
| 1 | 命令字 | 0x31 | 变间隔码读取指令 |
| 2 | 变间隔码序列组号 | 0~3 | 要读取的变间隔码序列组号 |
| 3 | 保留 | 0 |  |
| 4 | 保留 | 0 |  |
| 5 | 校验 | XX | 前面所有字节的异或校验 |

表7 测照器返回（最大52个字节）

| 字节序号 | 名 称 | 范 围 |  | 含 义 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 帧头 | 0x55 |  |  |
| 1 | 命令字 | 0x31 |  |  |
| 2 | 变间隔码序列组号 | 0~3 |  |  |
| 3 | 该组变间隔码序列精确码型数量 | -- LSB | 最大值1024 | 该组变间隔码序列需“读取”的码型的总数量 |
| 4 |  | -- MSB |  |  |
| 5 | 传输分页号 | 0x0~0xFE：分页序号 0xFF：分页传输结束序号 |  | 当数值为0~254范围内时，序号需连续，否则“读取错误”。当为0xFF时，为分页传输最后一页。 |
| 6 | 当前分页 数据量 | 四字节最多11个。 |  | 精确频率码数量。 |
| 7~50 | 写入/读取 数据 | 四字节为一个有效编码，低字节在前，高字节在后。 |  | 量化单位1LSB=1us。 |
| 51 | 校验 | XX |  | 前面所有字节的异或校验 |

- 二级指令脉冲序列码装订

- 4.1 脉冲序列码写入

脉冲序列码照射需要指定基频和照射脉冲序列，脉冲序列可以是多个字节，按第一个字节的bit0位开始解析打光时序间隔。例如：基频20hz, 16位脉冲序列：data0 = 0xCA，data1 = 0xAA，即：1010 1010 1100 1010 ，打光时序为100、100、150、50、100、100、100、100ms，以此循环.

表8 主控系统发送

| 字节序号 | 名 称 | 范 围 | 含 义 |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | 帧头 | 0x55 |  |
| 1 | 命令字 | 0x32 |  |
| 2 | 脉冲序列码组号 | 0~3 |  |
| 3 | 该组基频 | 20HZ - 1 HZ |  |
| 4 | 该组字节数 | 最大值128字节，即128*8 = 1024个脉冲 |  |
| 5 | 传输分页号 | 0x0~0x1：分页序号 0xFF：分页传输结束序号 | 当数值为0~2范围内时，序号需连续，否则“禁止写入”。当为0xFF时，为分页传输最后一页。 |
| 6 | 当前分页数据量 | 最多44个字节。 |  |
| 7~50 | 写入数据 | Data0 --datan-1 | 从data0的第一个字节的bit0开始解析 |
| 51 | 校验 | XX | 前面所有字节的异或校验 |

表9 测照器返回

| 字节序号 | 名 称 | 范 围 | 含 义 |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | 帧头 | 0x55 |  |
| 1 | 命令字 | 0x32 |  |
| 2 | 状态返回 | 0x00：脉冲序列码写入成功 0x01：脉冲序列码写入失败 |  |
| 3 | 序列组号 | 0~3 | 写入“成功/失败”的脉冲序列码，对应的组号 |
| 4 | 该组基频 | 20HZ - 1 HZ |  |
| 5 | 该组最大字节数 | 最大值128字节，即128*8 = 1024个脉冲 |  |
| 6 | 校验 | XX | 前面所有字节的异或校验 |

- 4.2 脉冲序列码读取

表10 主控系统发送

| 字节序号 | 名 称 | 范 围 | 含 义 |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | 帧头 | 0x55 |  |
| 1 | 命令字 | 0x33 | 变间隔码读取指令 |
| 2 | 脉冲序列码组号 | 0~3 | 要读取的脉冲序列码组号 |
| 3 | 保留 | 0 |  |
| 4 | 保留 | 0 |  |
| 5 | 校验 | XX | 前面所有字节的异或校验 |

表11 测照器返回（最大52个字节）

| 字节序号 | 名 称 | 范 围 | 含 义 |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | 帧头 | 0x55 |  |
| 1 | 命令字 | 0x33 |  |
| 2 | 脉冲序列码组号 | 0~3 |  |
| 3 | 该组基频 | 20HZ - 1 HZ |  |
| 4 | 该组字节数 | 最大值128字节，即128*8 = 1024个脉冲 |  |
| 5 | 传输分页号 | 0x0~0x1：分页序号 0xFF：分页传输结束序号 | 当数值为0~2范围内时，序号需连续，否则“禁止写入”。当为0xFF时，为分页传输最后一页。 |
| 6 | 当前分页数据量 | 最多44个字节。 |  |
| 7~50 | 写入数据 | Data0 --datan-1 | 从data0的第一个字节的bit0开始解析 |
| 51 | 校验 | XX | 前面所有字节的异或校验 |

- 精确频率码装订

- 5.1 精确频率码写入

表12 主控系统发送（最大52个字节）

| 字节序号 | 名 称 | 范 围 |  | 含 义 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 帧头 | 0x55 |  |  |
| 1 | 命令字 | 0x34 |  | 写精确频率码 |
| 2 | 精确频率码组号 | 0 |  |  |
| 3 | 该组精确码型数量 | -- LSB | 最大值1024 | 需“存储”的精确频率码总数量 |
| 4 |  | -- MSB |  |  |
| 5 | 传输分页号 | 0x0~0xFE：分页序号 0xFF：分页传输结束序号 |  | 控制指令为0x34，当数值为0~254范围内时，序号需连续，否则“禁止写入”。当为0xFF时，为分页传输最后一页。 |
| 6 | 当前分页 数据量 | 最多11个。 |  | 当前分页精确频率码数量。 |
| 7~50 | 写入/读取 数据 | 四字节为一个有效编码，低字节在前，高字节在后。 |  | 量化单位1LSB=1us。 |
| 51 | 校验 | XX |  | 前面所有字节的异或校验 |

表13 测照器返回

| 字节序号 | 名 称 | 范 围 |  | 含 义 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 帧头 | 0x55 |  |  |
| 1 | 命令字 | 0x34 |  |  |
| 2 | 状态返回 | 0x00：精确频率码写入成功 0x01：精确频率码写入失败 |  |  |
| 3 | 精确频率码组号 | 0 |  | 对应的组号 |
| 4 | 该组精确频率码数量 | -- LSB | 最大1024 | 写入“成功”的变间隔码序列，码型总数量；写入“失败”，该值为“0” |
| 5 |  | -- MSB |  |  |
| 6 | 校验 | XX |  | 前面所有字节的异或校验 |

- 5.2 精确频率码读取

表14 主控系统发送

| 字节序号 | 名 称 | 范 围 | 含 义 |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | 帧头 | 0x55 |  |
| 1 | 命令字 | 0x35 | 精确频率码读取指令 |
| 2 | 精确频率码组号 | 0 | 要读取的精确频率码组号 |
| 3 | 保留 | 0 |  |
| 4 | 保留 | 0 |  |
| 5 | 校验 | XX | 前面所有字节的异或校验 |

表15 测照器返回

| 字节序号 | 名 称 | 范 围 |  | 含 义 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 帧头 | 0x55 |  |  |
| 1 | 命令字 | 0x35 |  | 输出精确频率码 |
| 2 | 精确频率码组号 | 0 |  |  |
| 3 | 该组精确码型数量 | -- LSB | 最大值1024 | 需“存储”的精确频率码总数量 |
| 4 |  | -- MSB |  |  |
| 5 | 传输分页号 | 0x0~0xFE：分页序号 0xFF：分页传输结束序号 |  |  |
| 6 | 当前分页 数据量 | 最多11个。 |  | 当前分页精确频率码数量。 |
| 7~50 | 写入/读取 数据 | 四字节为一个有效编码，低字节在前，高字节在后。 |  | 量化单位1LSB=1us。 |
| 51 | 校验 | XX |  | 前面所有字节的异或校验 |

# 附录B

# 附录C

产品验收试验项目汇总表

| 序号 | 试验内容 | 单独做 | 随系统做 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一、电磁兼容性 |  |  | √ |
| 二、环境适应性 |  |  |  |
| 1 | 低温贮存 |  | √ |
| 2 | 低温工作 | √ |  |
| 3 | 高温贮存 |  | √ |
| 4 | 高温工作 | √ |  |
| 5 | 温度冲击 |  | √ |
| 6 | 功能振动 | √ |  |
| 7 | 霉菌试验 |  | √ |
| 8 | 盐雾试验 |  | √ |
| 9 | 砂尘试验 |  | √ |
| 10 | 加速度试验 |  | √ |
| 11 | 湿热试验 |  | √ |
| 12 | 温度-湿度-高度 |  | √ |
| 三、包装和运输 |  |  | √ |

该规格书中未明确实验部分可按GJB150.xA-2009《军用装备实验室环境试验方法》、GJB 151B-2013《军用设备和分系统电磁发射和敏感度要求与测量》《环境适应性技术要求》有关规定执行。